K O S Z T O R Y S  O F E R T O W Y

Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowa w miejscowości Brenno

| Lp. | Kod CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | jm | Ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym i wyznaczenie punktów wysokościowych | mb | 223 |  |  |  |
| II |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm pod konstrukcje jezdni w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy do 1 km oraz zagęszczeniem koryt | m2 | 1010 |  |  |  |
| III |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 3 | 45233140-2 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15,00 cm | m2 | 904 |  |  |  |
| 4 | 45233140-2 | Wyrównanie profilu z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 5 cm ułożonego układarką mechaniczną | m2 | 904 |  |  |  |
| IV |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |
| 5 | 45233140-2 | Wykonanie ścieku kanalizacji deszczowej o szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej typu Holland - grafit ( 10x20x8) | mb | 223 |  |  |  |
| 6 | 45232440-8 | Montaż studni ściekowych z kręgów betonowych Ø 500mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu D400 | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | 45232440-8 | Wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 200 (SN>8 kN/m2) | mb | 8 |  |  |  |
| V |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 8 | 45233140-9 | Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 5 cm | m2 | 859,4 |  |  |  |
| VI |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |
| 9 | 45233140-2 | Montaż oporników 8/30/100 na ławie z betonu B15 | mb | 20 |  |  |  |
| VII |  | ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 10 | 45233140-2 | Wykonanie pobocza z mieszanek żwirowych o szer. 0,3 m po obu stronach jezdni 446 mb x 0,3 m = 133,8 m2 | m2 | 133,8 |  |  |  |
|  |  | Razem (netto) | zł |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT | zł |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem (brutto) | zł |  |  |  |  |

słownie: ____________________________________________________________________________zł brutto